Praxisanleitung Mauerwerksbau Verarbeitung von Lehmsteinen und Lehmmörtel

Datum: 04.03.2026

Autor und Seminarleitung: Marcus Jank, Im Felde 6, 03130 Lieskau; Tel.: 0160/6060957

Inhalt

1. Mögliche Anwendungen mit Lehm	1

2. Wissenswertes über den Baustoff Lehm	1

3. Normungen / Regelwerke	2

4. Anwendung von Lehmwänden / Lehm - Mauerwerken	2

5. Lehmsteine - Arten:	3

6. Lehmmörtel	3

7. Witterungsschutz von Lehmmauerwerken	4

8. Hersteller (Beispiele)	4

## 1. Mögliche Anwendungen mit Lehm

Stampflehmbau, Lehmsteinbau, Lehmmauerwerksbau, Nasslehmbau (Lehmbewurf, - spritztechnik, -verfülltechnik, Wickelstaken), Lehmtrockenbau - Schüttlehm (Leichtlehmwände, -böden), Lehmputz (Spritz-, Wurf-, Streich-, Kellenputz), Lehmfarben, Lehmdämmsysteme, Heizungssysteme im Verbund mit Lehmprodukten

## 2. Wissenswertes über den Baustoff Lehm

- Lehm ist eine Mischung aus Ton, Schluff, Sand, Kies, Schotter, Steine

- Lehm schwindet bei Austrocknung --> Trocken- bzw. Schwindrisse, Schwinden kann durch Reduzierung von Wasser und Tonmineralen und einer optimalen Kornzusammensetzung reduziert werden (Magern – Zusätzen von Sand zur Reduzierung des Tonanteils)

- Lehm ist nicht wasserfest – Schutz durch konstruktive Maßnahmen und entsprechenden Oberflächenbehandlung

- Lehm reguliert die Luftfeuchtigkeit →hält relative Raumluftfeuchtigkeit konstant bei 50 % → angenehmes und gesundes Raumklima

- Lehm speichert Wärme

- Lehm spart Energie – Energiebedarf für die Herstellung ca. 1% gegenüber Mauerziegeln oder Stahlbeton

- Lehm ist stets wiederverwendbar

- Lehm ist Umweltverträglich – belastet als Bauschutt nicht die Umwelt

- Lehm spart Baumaterial und Transportkosten – Lehm kommt fast überall in Mitteleuropa vor und ist ein Abfallprodukt von Sand- und Kiesgruben beim Waschen

- Lehm konserviert Holz - Gleichgewichtsfeuchte Lehm: 0,4 – 6 Gewichts%, Holz: 8 - 12 Gewichts% - organische Stoffe, die von Lehm umgeben sind, werden entfeuchtet bzw. trocken gehalten

- Lehm bindet Schadstoffe – Tonminerale binden Fremd- bzw. Schadstoffe

- Lehm schirmt hochfrequente Strahlung (Mobilfunk, UMTS, GPS) ab

- Lehm ist hinsichtlich des Arbeitsschutz unbedenklich

## 3. Normungen / Regelwerke

- DIN 18951 „Lehmbauten Vorschriften für die Ausführung”

- Gemauerte Lehmwände DIN 18953 Blatt 2

- Lehmbau Regeln: Begriffe - Baustoffe – Bauteile Dachverband Lehm e.V. ISBN: 3834801895

- Begriffsdefinition für Lehmbaustoffe in DIN 18942

- Aktuelle DIN-Normen für im Werk hergestellte Lehmbaustoffe: DIN 18945 (Lehmsteine), DIN 18946 (Lehmmauermörtel), DIN 18947 (Lehmputzmörtel) und DIN 18948 (Lehmplatten)

## 4. Anwendung von Lehmwänden / Lehm - Mauerwerken

- Wärmedämpfung, -dämmung: Außenwände, Fassaden, (Vorgesetzte)Innenwände

- Wärmespeicherung – in Verbindung mit Öfen

- Verbesserung des Raumklimas (Feuchtigkeitsregulierung)

- Ausfachen von Holzständerwerken

- Akustikwände

- Tragende Wände

- Brandschutz (25 cm = Feuerwiderstandsklasse F180)

- Insektenbehausung, -hotel

- Elektrosmogabschirmung

- Denkmalschutz / Altbausanierung

- Schallschutz (Schallabsorption von massive Lehmwände ist größer als von Ziegelwänden)

## 5. Lehmsteine - Arten:

Verarbeitung

- Ansägen mit Baumsäge oder Fuchsschwanz

- Anreißen mit Messer

- Abschlagen mit Maurerhammer / Knagge

## 6. Lehmmörtel

- Mörtelarten: Lehmmörtel, hydraulischer Kalkmörtel, Zement oder Kalk- Zementmörtel

- Mörtelqualität:

  - Genormt nach DIN 18953 Bl.2

  - Mörtelgruppe I – Mauerhöhe < 3m

  - Mörtelgruppe II – Mauerhöhe > 3m (Druckfestigkeit – Trocken: 3 – 6 N/m² = 30 -60 kg/cm²)

  - sollte stark mit Grobsand gemagert sein (Tongehalt zw. 4% bis 10 %)

- nach dem Anrühren von trockenen Lehmmörtel, etwas ziehen lassen

- Mörtelkonsistenz: bei Lehmsteinen – Konsistenz etwas dünner als bei gebrannten Lehmziegeln da Lehmsteine (vor allem LS) viel Wasser ziehen

- Lagerfuge etwas dünner als bei üblichen Ziegelmauern

- Oberflächenbehandlung:

  - Lagerfuge mit Pinsel nässen, glätten, oder vertiefen ganze Wand nässen und mit Filzbrett abreiben oder glätten

## 7. Witterungsschutz von Lehmmauerwerken

Konstruktiv

- Horizontale Sperre (gegen aufsteigende Feuchtigkeit)

- Schutz gegen Regen (Verschalungen, Überdach)

- Schutz gegen Wasser von Innen (Sockelbereich v. Bädern mit Wasserdichten Schutzsteife z.B: Fließen, Bitumanstrich, Kunststoff Anstrichsperre)

Oberflächenbehandlung

- Anstriche z.B.: Wasserabweisender Anstrich: 2 L Wasser, 1 L Magerquark, 1 TL Kalk oder Zelluloseanstriche

- Verdichten / Glätten

## 8. Hersteller (Beispiele)

www.rapidolehm.de

www.conluto.de

www.claytec.de